专业工程管理与实务（-）(本科)

二、判断题

- 公共建筑及综合性建筑总高度超过24m者为高层；高度超过100m时，为超高层建筑。（√  ）

- 《建筑模数协调统一标准》中规定，基本模数以1M表示，数值为l00mm。（√  ）

- 地基分为人工地基和天然地基两大类。（√  ）

- 砖基础为满足刚性角的限制，其台阶的允许宽高之比应为1：1.5。（√    ）

- 混凝土基础是刚性基础。（√  ）

- 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起28d内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。（×）

- 施工总承包单位可以将建设工程主体结构的施工分包给其他单位。（×）

- 项目安全管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针。（√  ）

- 重大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。（×）

- 工程质量问题发生后，事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告；工程建设单位负责人接到报告后，应于1h内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。（ √ ）

三、简答题

- 混凝土结构的裂缝控制主要针对混凝土梁 （受弯构件) 及受拉构件，裂缝控制分为三个等级。请简述三个等级相关内容。

(1)构件不出现拉应力；

(2)构件虽有拉应力，但不超过混凝土的抗拉强度；

(3)允许出现裂缝，但裂缝宽度不超过允许值：

- 我国规范抗震设防的基本思想和原则是 “三个水准”。请简述“三个水准” 这一抗震设防目标。

简单地说就是“小震不坏、 中震可修、 大震不倒”。“三个水准” 的抗震设防目标是： 当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时，建筑物一般不受损坏或不需修理仍可继续使用； 当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时，可能损坏， 经一般修理或不需修理仍可继续使用； 当遭受高于本地区抗震设防烈度预估的罕遇地震影响时， 不会倒塌或发生危及生命的严重破坏。