专业工程管理与实务（-）(本科)

一、选择题

- 无粘接预应力当长度为30M，应：（  ）

A、一端张拉钢丝束

B、两端张拉宜用钢绞线

C、一端张拉

D、两端张拉

- 工程项目最有效的科学组织方法是：（  ）

A、平行施工

B、顺序施工

C、流水施工

D、依此施工

- 下列那一项不属于建筑施工组织设计内容：（  ）

A、施工准备工作计划

B、施工方案、进度计划、施工平面图

C、劳动力、机械、材料供应计划

D、竣工验收工作计划

- 下面关于施工平面图设计原则的描述错误的有：（  ）

A、尽量减少施工用地，使平面布置紧凑合理

B、合理组织运输、减少运输费用

C、施工区域的划分和场地的确定，应符合场地整洁的要求

D、满足安全用火，劳动保护的要求

- 抹灰层厚度应符合：（  ）

A、抹灰层总厚度为15-20MM

B、最厚不超过35MM

C、中层厚为5-10MM

D、面层厚度小于6MM

- 墙体勒脚部位的水平防潮层一般设于（　）。

A、基础顶面

B、 底层地坪混凝土结构层之间的砖缝中

C、 底层地坪混凝土结构层之下60mm处

D、室外地坪之上60mm处

- 下面属于柔性基础的是(　  )。

A、钢筋混凝土基础

B、毛石基础

C、素混凝土基础

D、砖基础

- 为防止建筑物各部分由于地基承载力不同或各部分差异较大等原因引起建筑物不均匀沉降，需设置沉降缝；此缝必须将建筑物的（  ）及屋顶等部分全部在垂直方向断开。

A、基础

B、墙体

C、楼梯

D、楼板

- 材料的孔隙率P=(   )。

A、V

B、V0

C、V0′

D、PK+PB

- 材料憎水性是指润湿角(   )。

A、θ< 90°

B、θ>90°

C、θ=90°

D、θ=0°

- 关于施工现场临时用电的做法，正确的是（ ）

A.总配电箱设置在靠近外电电源处

B.开关箱中作为末级保护的漏电保护器，其额定漏电动作时间为0.2s

C.室外200V灯具距地面高度为2.8m

D.现场施工电梯未设置避雷装置

- 下列流水施工参数中，不属于时间参数的是（ ）

A.流水节拍

B.流水步距

C.工期

D.流水强度

- 地下工程防水混凝土施工中，以下做法正确的是（  ）

A.防水混凝土严禁在雨天、雪天和五级以上大风天气施工

B.墙体的水平施工缝应留在高出底板表面不小于200mm处

C.穿墙管与内墙角凹凸部位的距离应大于250mm

D.混凝土终凝后的养护时间不少于21天

- 混凝土模板支撑工程中，搭设跨度分别达到（  ）以上应编制安全专项施工方案和召开专家论证。

A.8m，18m

B.10m，18m

C.12m, 20m

D.15m, 20m

- 建筑施工中，对企业的安全生产负责和对施工现场的安全生产负责的责任人分别是（   ）

A.企业法定代表人，现场专职安全员

B.企业安全管理部门，现场专职安全员

C.企业安全管理部门，现场项目经理

D.企业法定代表人，现场项目经理

二、判断题

- 公共建筑及综合性建筑总高度超过24m者为高层；高度超过100m时，为超高层建筑。（   ）

- 《建筑模数协调统一标准》中规定，基本模数以1M表示，数值为l00mm。（   ）

- 地基分为人工地基和天然地基两大类。（   ）

- 砖基础为满足刚性角的限制，其台阶的允许宽高之比应为1：1.5。（     ）

- 混凝土基础是刚性基础。（  ）

- 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起28d内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。（  ）

- 施工总承包单位可以将建设工程主体结构的施工分包给其他单位。（  ）

- 项目安全管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针。（   ）

- 重大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。（  ）

- 工程质量问题发生后，事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告；工程建设单位负责人接到报告后，应于1h内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。（   ）

三、简答题

- 混凝土结构的裂缝控制主要针对混凝土梁 （受弯构件) 及受拉构件，裂缝控制分为三个等级。请简述三个等级相关内容。

- 我国规范抗震设防的基本思想和原则是 “三个水准”。请简述“三个水准” 这一抗震设防目标。