专业工程管理与实务（二）(本科)

二、判断题

- 墙既是建筑物的承重构件，又是围护构件。（√）

- 墙体按施工方法分类，可分为实体墙、空体墙和复合墙。（×）

- 较大空间的阅览室建筑一般可采用横墙承重的构造做法。（× ）

- 粘土多孔砖在进行砌合时，错缝长度一般不应小于1/4砖长。（√   ）

- 基础圈梁可用于代替防潮层。（√   ）

- 依据《招标投标法》的规定，对于重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须进行招标。（√   ）

- 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少14d前，以书面形式通知所有招标文件收受人。（×）

- 脚手架的拆除必须由下而上逐层进行，严禁上下同时作业。（×）

- 某大楼主体结构分部工程质量验收合格，则该单位工程质量验收必定合格。（×）

- 合同评审应在合同签订后进行。（×）

三、简答题

- 基础按构造形式不同分为哪能几种？各自的适用范围如何？

单独基础：适用于多层框架结构或厂房排架柱下基础，地基承载力不低于80kPa；墙下条形基础：一般用于多层混合结构的墙下，低层或小型建筑常用砖、混凝土等刚性条形基础。如上部为钢筋混凝土墙，或地基较差、荷载较大时，可采用钢筋混凝土条形基础；

柱下条形基础：用于上部结构为框架结构或排架结构，荷载较大或荷载分布不均匀，地基承载力偏低时；

片筏基础：常用于地基软弱的多层砌体结构、框架结构、剪力墙结构的建筑，以及上部结构荷载较大且不均匀或地基承载力低的情况；

箱形基础：用于上部建筑物荷载大、对地基不均匀沉降要求严格的高层建筑、重型建筑以及软弱土地基上多层建筑时；

桩基础：当浅层地基土不能满足建筑物对地基承载力和变形的要求，而又不适宜采取地基处理措施时，就要考虑桩基础形式。

- 简述震中、震中距、震源深度、基本烈度。

一个地区基本烈度是指该地区今后一定时间内，在一般场地条件下可能遭遇的最大地震烈度。震源正上方的地方位置叫震中，地面某处至震中的水平距离称为震中距。震中至震源 的垂直距离称为震源深度。