专业工程管理与实务（二）(本科)

一、选择题

- 地下室的构造设计的重点主要是解决(  　 )。

A、 隔音防噪

B、 自然通风

C、 天然采光

D、 防潮防水

- 屋面防水中泛水高度最小值为（  　）。

A、 150

B、 200

C、 250

D、 300

- 净高指室内顶棚底表面到室内地坪表面间的距离，当中间有梁时，以（　　 ）表面计算。

A、梁顶

B、梁底

C、楼板底

D、楼板面

- 地面按其材料和做法可分为（　　）。

A、水磨石地面、块料地面、塑料地面、木地面

B、块料地面、塑料地面、木地面、泥地面

C、整体地面、块料地面、塑料地面、木地面

D、刚性地面、柔性地面

- 含水率为7%的中砂5000g，其干燥时质量为（    ）。

A、3777g

B、4537g

C、4676g

D、4673g

- 在实际工程中提到砼强度一般是指（   ），且常用作评定砼质量的指标，并作为确定强度的依据。

A、抗拉强度

B、抗压强度

C、拉弯强度

D、抗剪强度

- 流态砼是指预拌的坍落度为80～120mm的基本砼中加入流化剂，经过搅拌使砼的坍落度增大至（   ）mm,且粘聚力良好的砼。

A、130~150

B、150~170

C、180~200

D、200~220

- 砼外加剂是指在砼搅拌过程中掺入用以改善砼性质的物质，外加剂掺入量一般不超过水泥量的（   ）。

A、2%

B、3%

C、5%

D、7%

- 住宅入户门、防烟楼梯间门、寒冷地区公共建筑外门应采用何种开启方式（     ）。

A.平开门、平开门、转门

B.推拉门、弹簧门、折叠门

C.平开门、弹簧门、转门

D.平开门、转门、转门

- 外墙外侧墙脚处的排水斜坡构造称为（     ）。

A.勒脚

B.散水

C.踢脚

D.墙裙

- 下列工作中，超出项目经理权限的是（    ）

A.主持项目经理部工作

B.制定项目内部计酬办法

C.决定授权范围内项目资金使用

D.审批施工组织设计

- 工程竣工验收合格之日起最多（    ）日内，建设单位应向当地建设行政主管部门备案

A.7

B.15

C.30

D.90

- 建设工程实行总承包的，由（    ）对施工现场的安全生产负总责。

A.建设单位

B.总承包单位

C.监理单位

D.政府安全监督部门

- 下列说法不正确的是（    ）

A.装饰装修工程保修期为两年

B.房屋拆迁应当以通知的形式予以公布

C.建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上

D.一类的民用建筑应当选用E1类的人造木地板

- 三级安全教育不包括如下哪个层次的安全教育（    ）

A.施工班组

B.公司

C.项目经理部

D.主管部门

二、判断题

- 墙既是建筑物的承重构件，又是围护构件。（  ）

- 墙体按施工方法分类，可分为实体墙、空体墙和复合墙。（  ）

- 较大空间的阅览室建筑一般可采用横墙承重的构造做法。（  ）

- 粘土多孔砖在进行砌合时，错缝长度一般不应小于1/4砖长。（    ）

- 基础圈梁可用于代替防潮层。（   ）

- 依据《招标投标法》的规定，对于重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须进行招标。（   ）

- 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少14d前，以书面形式通知所有招标文件收受人。（   ）

- 脚手架的拆除必须由下而上逐层进行，严禁上下同时作业。（   ）

- 某大楼主体结构分部工程质量验收合格，则该单位工程质量验收必定合格。（   ）

- 合同评审应在合同签订后进行。（   ）

三、简答题

- 基础按构造形式不同分为哪能几种？各自的适用范围如何？

- 请简述震中、震中距、震源深度、基本烈度。