专业工程管理与实务（三）(本科)

二、判断题

- 按构造要求，过梁必须是连续闭合的。（ ×  ）

- 砌块幅面较大，因此在砌筑前不需要考虑排列组合问题。（ ×）

- 隔墙也起到承重作用。（ ×  ）

- 沉降缝可替代伸缩缝。（ √  ）

- 楼板层通常由面层、楼板、顶棚组成。（  √  ）

- 混凝土拌合必须采用机械搅拌，加料顺序为粗骨料、细骨料、水泥、水。（ × ）

- 依据《招标投标法》的基本原则，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的项目必须进行招标；（√）

- 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15d前，以书面形式通知所有招标文件收受人。（√）

- 施工现场配电系统设置时应注意同一个开关箱最多只可以直接控制2台用电设备。（×）

- 某大楼主体结构分部工程质量验收合格，则该单位工程质量验收未必合格。（√）

三、简答题

- 请简述常见模板及其特性
（1）木模板 ： 优点是较适用于外形复杂或异形混凝土构件及冬期施工的混凝土工程缺点是制作量大， 木材资源浪费大等。
（2）组合钢模板： 主要由钢模板、 连接体和支撑体三部分组成。 优点是轻便灵活、 拆装方便、 通用性强、 周转率高等； 缺点是接缝多且严密性差， 导致混凝土成型后外观质量差。

（3）钢框木（竹） 胶合板模板： 它是以热轧异形钢为钢框架， 以覆面胶合板作板面，并加焊若干钢助承托面板的一种组合式模板。 与组合钢模板比， 其特点为自 重轻、 用钢量少、 面积大、 模板拼缝少、 维修方便等。
（4）大模板 ： 它由板面结构、 支撑系统、 操作平台和 附件等组成。 是现浇墙、 壁结构施工的一种工具式模板。 其特点是以建筑物的开间、 进深和层高为大模板尺寸， 由于面板为钢板组成， 其优点是模板整体性好、 抗震性强、 无拼缝等； 缺点是模板重量大， 移动安装需起重机械吊运。
（5）散支散拆胶合板模板： 所用胶合板为高耐气候、 耐水性的 I 类木胶合板或竹胶合板。 优点是自重轻、 板幅大、板面平整、施工安装方便简单等。
（6）其他还有滑升模板、 爬升模板、飞模、模壳模板、胎模及永久性压型钢板模板和各种配筋的混凝土薄板模板等。

- 请简述工程项目组织实施的管理形式三种：依次施工、平行施工、流水施工。

依次施工又叫顺序施工，是将拟建工程划分若干个施工过程，每个施工过程按施工工艺流程顺次进行施工，前一个施工过程完成后，后一个施工过程才开始施工。

当拟建工程十分紧迫时通常组织平行施工，在工作面、资源供应允许的前提下，组织多个相同的施工队，在同一时间、不同的施工段上同时组织施工。

流水施工是将拟建工程划分为若干施工段，并将施工对象分解为若干个施工过程，按施工过程成立相应工作队，各工作队按施工过程顺序依次完成施工段内的施工过程， 依次从一个施工段转到下一个施工段，施工在各施工段、施工过程上连续、均衡地进行，使相应专业工作队间实现最大限度的搭接施工。