专业工程管理与实务（三）(本科)

一、选择题

- 通常把软化系数大于（   ）的材料称为耐水材料。

A、0.7

B、0.75

C、0.85

D、0.9

- Q235~A·F中的F表示（   ）。

A、沸腾钢

B、普通钢

C、平炉钢

D、镇静钢

- 砂的密实状态通常以空隙率来表示。某种砂在绝对密实状态下的体积为0.9立方米，自然堆积体、状态下体积为1.0立方米，自己量1400kg，则该砂的空隙率为（    ）。

A、90%

B、10%

C、11.1%

D、9%

- 下列关于比强度的描述，对的是（  ）。

A、比强度是材料强度与其绝对密度的比值

B、比强度是材料强度与其表观密度的比值

C、比强度是材料强度与其表观体积的比值

D、钢筋的比强度小于砼的比强度

- 关于建筑石膏的特征描述，对的是（    ）。

A、水硬性

B、硬化时体积收缩大

C、硬化时体积略与膨胀

D、抗冻性好 .

- 已知某种砼的水灰比为0.5，砂率30%，水泥用量300kg/ m³,该砼每立方米质量为2400kg,砂堆积密度1400kg/m³,砂为净干砂，使用质量法求每立方米砂（自然体积）的用量。（   ）

A、0.321 m³

B、0.418 m³

C、0.45 m³

D、0.819 m³

- 1立方米普通砼水泥用量为C公斤，水泥用量为W公斤，则砼的水灰比为（   ）。

A、W/C

B、C/W

C、(W+C)/C

D、W/(C+W)

- 砼的水灰比增大时，砼的抗压强度将（   ）。

A、提高

B、降低

C、无任何关系

D、不变

- 下列有关踢脚构造，说法错误的是（    ）。

A.踢脚设置在外墙内侧或内墙两侧。

B.踢脚的高度一般在120一150nmm，有时为了突出墙面效果或防潮，也可将其延伸设置成墙裙的形式。

C.踢脚可以增强建筑物外墙的立面美观。

D.踢脚在设计施工时应尽量选用与地面材料相一致的面层材料。

- 地基软弱的多层砌体结构，当上部荷载较大且不均匀时，一般采用（      ）。

A.柱下条基

B.柱下独立基础

C.片筏基础

D.箱形基础

- 不属于专业承包资质类别的是（    ）

A.建筑幕墙

B.电梯安装

C.混凝土作业

D.钢结构

- 正常使用条件下，节能保温工程的最低保修期限为（     ）年。

A.2

B.3

C.4

D.5

- 下列安全事故类型中，（    ）不属于建筑业最常发生的五种事故。

A.爆炸

B.高处坠落

C.物体打击

D.触电

- 民用建筑内部装修中，变形缝两侧的基层和表面装修分别采用燃烧性能不低于（    ）的材料

A.A级和A级

B.A级和B1级

C.B1级和B1级

D.B1级和B2级

- 根据《注册建造师执业工程规模标准》的规定，下列建筑不属于大型工程的是（     ）

A.高度100m的商场

B.合同额1000万元的教学楼

C.跨度300m钢结构厂房

D.层数25层的办公楼塑钢门窗

二、判断题

- 按构造要求，过梁必须是连续闭合的。（   ）

- 砌块幅面较大，因此在砌筑前不需要考虑排列组合问题。（   ）

- 隔墙也起到承重作用。（    ）

- 沉降缝可替代伸缩缝。（    ）

- 楼板层通常由面层、楼板、顶棚组成。（     ）

- 混凝土拌合必须采用机械搅拌，加料顺序为粗骨料、细骨料、水泥、水。（   ）

- 依据《招标投标法》的基本原则，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的项目必须进行招标；（   ）

- 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15d前，以书面形式通知所有招标文件收受人。（   ）

- 施工现场配电系统设置时应注意同一个开关箱最多只可以直接控制2台用电设备。（   ）

- 某大楼主体结构分部工程质量验收合格，则该单位工程质量验收未必合格。（   ）

三、简答题

- 请简述常见模板及其特性

- 请简述工程项目组织实施的管理形式三种：依次施工、平行施工、流水施工。