《计算机组成原理》课程模拟试题B卷

一、单项选择题

1．CPU 响应中断的时间是_______。

A．中断源提出请求                   B．指令的取指周期结束

C．指令的执行周期结束               D．指令的间址周期结束

2.  在运算器中不包含_______。

A．状态寄存器                       B．内部数据总线

C．ALU                              D．地址寄存器

3.  总线中地址线的作用是_______。

A．只用于选择存储器单元；

B．由设备向主机提供地址；

C．用于选择指定存储器单元和I/O 设备接口电路的地址；

D．即传送地址又传送数据。

4．存取周期是指_______。

A．存储器的写入时间；

B．存储器进行连续写操作允许的最短间隔时间；

C．存储器进行连续读或写操作所允许的最短间隔时间；

D．指令执行时间。

5．存放欲执行指令的寄存器是_______。

A．MAR；

B．PC；

C．MDR；

D．IR。

6．计算机中表示地址时，采用_______              。

A．原码；

B．补码；

C．反码；

D．无符号数。

7．采用变址寻址可扩大寻址范围，且_______。

A．变址寄存器内容由用户确定，在程序执行过程中不可变；

B．变址寄存器内容由操作系统确定，在程序执行过程中可变；

C．变址寄存器内容由用户确定，在程序执行过程中可变；

D．变址寄存器内容由操作系统确定，在程序执行过程不中可变.

8．一个512KB 的存储器，其地址线和数据线的总和是_______。

A．17；

B．19；

C．27；

D．29。

9．设机器字长为64 位，存储容量为128MB，若按字编址，它的寻址范围是    _______。

A．16MB；

B．16M；

C．32M；

D．32MB。

10．在浮点机中，判断补码规格化形式的原则是_______。

A．尾数的符号位与第一数位不同；

B．尾数的第一数位为1，数符任意；

C．尾数的符号位与第一数位相同；

D．阶符与数符不同。

11．I/O 与主机交换信息的方式中，中断方式的特点是_______。

A．CPU 与设备串行工作，数据传送与主程序串行工作；

B．CPU 与设备串行工作，数据传送与主程序并行工作；

C．CPU 与设备并行工作，数据传送与主程序串行工作；

D．CPU 与设备并行工作，数据传送与主程序并行工作。

12．设寄存器内容为11111111，若它等于-127，则为_______。

A．原码；

B．补码；

C．反码；

D．移码。

13．在程序的执行过程中，Cache 与主存的地址映象是由  _______。

A．程序员调度的；

B．操作系统管理的；

C．由程序员和操作系统共同协调完成的；

D．硬件自动完成的。

14．I/O 采用统一编址时，进行输入输出操作的指令是_______。

A．控制指令；

B．访存指令；

C．输入输出指令；

D．程序指令。

15．在二地址指令中_______是正确的。

A．指令的地址码字段存放的一定是操作数；

B．指令的地址码字段存放的一定是操作数地址；

C．运算结果通常存放在其中一个地址码所提供的地址中；

D．指令的地址码字段存放的一定是操作码。

16．总线的异步通信方式_______。

A．不采用时钟信号，只采用握手信号；

B．既采用时钟信号，又采用握手信号；

C．既不采用时钟信号，又不采用握手信号；

D．采用时钟信号，不采用握手信号。

17．CPU 不包括_______。

A．地址寄存器；

B．指令寄存器IR；

C．地址译码器；

D．通用寄存器。

18．当定点运算发生溢出时，应该执行以下操作_______。

A．向左规格化；

B．向右规格化；

C．发出出错信息；

D．舍入处理。

19．在中断周期中，由_______将允许中断触发器置“0”。

A．关中断指令；

B．机器指令；

C．开中断指令；

D．中断隐指令。

20．下述说法中_______是正确的。

A．EPROM 是可改写的，因而也是随机存储器的一种；

B．EPROM 是可改写的，但它不能用作为随机存储器用；

C．EPROM 只能改写一次，故不能作为随机存储器用；

D．EPROM 是可改写的，但它能用作为随机存储器用。

二、计算题

已知x =  -0.1011，y = +0.1101，机器数的符号位采用双符号位表示。

求  1．[X ]原=？ [Y]原=？

2．[X ]补=？ [Y]补=？

3．[X+Y]补 =？  [X-Y]补 =？ 并分别讨论其溢出情况。

参考答案：

1．[X ]原=11. 1011     [Y]原=00.1101

2．[X ]补=11.0101     [Y]补=00.1101

3．[X+Y]补 =[X ]补 +[Y]补= 11.0101+00.1101=00.0010 结果的两个符号位相同，无溢出。

[X-Y]补 =[X ]补 +[-Y]补= 11.0101+11.0011=10.1000结果的两个符号位不相同，为10，产生下溢。

三、简答题

1、I/O设备与主机交换信息时，共有哪几种控制方式？简述它们的特点。

2、说明微程序控制器的基本工作原理。

3、试比较静态RAM和动态RAM的特点。

参考答案：

1、I/O设备与主机交换信息时，共有哪几种控制方式？简述它们的特点。

参考答案：

I/O设备与主机交换信息时，共有5种控制方式：程序查询方式、程序中断方式、DMA方式、I/O通道方式和I/O处理机方式。其中前3种方式是基本的且广泛应用的控制方式。

程序查询方式的特点：控制简单，硬件开销小；CPU与外设是串行工作的，系统效率低。适用于CPU不太忙且传送速度要求不太高的场合。

程序中断方式的特点：CPU和外设可并行工作，提高了CPU的效率，不仅适于主机和外设之间的数据交换，还特别适于对外界随机事件的处理。适用于CPU较忙，传送速度不太高的系统中，尤其适合实时控制及紧急事件的处理。

DMA方式的特点：完全由硬件（DMA控制器）负责完成信息交换，信息传递从以CPU为中心，转为以内存为中心，CPU和外设可并行工作，对高速大批量数据传送特别有用。但缺点是只能进行简单数据交换，电路结构复杂，硬件开销大。

2、说明微程序控制器的基本工作原理。

参考答案：

1）将控制器所需要的微操作命令，以微代码的形式编成微指令，存在专门的控制存储器中；

2）CPU执行机器指令时，从控制存储器中取出微指令；

3）对微指令中的操作控制字段进行解释，即产生执行机器指令所需的微操作命令序列。

3、试比较静态RAM和动态RAM的特点。

参考答案：

1）静态RAM的特点：依靠双稳态触发器保存信息，不断电信息不丢失；功耗较大，集成度较低，速度快，每位价格高，适合于作Cache或存取速度要求较高的小容量主存。

2）动态RAM的特点：依靠电容存储电荷来保存信息，需刷新电路进行动态刷新；功耗较小，集成度高，每位价格较低，适合于作大容量主存。

四、分析设计题

1、采用1K×4 的RAM芯片，构成4K×8的存储器。

1）画出存储器的逻辑框图，图中标明信号线的种类、方向、条数

2）用十六进制写出该存储器占用的地址空间。

2、单总线结构主机框图如下，存储器按字编址。指令格式为:

ADD  R0 ,（R3）；

源操作数R3为寄存器间接寻址，目的操作数R0为寄存器直接寻址。操作形式为：((R0)+((R3))→R0)。写出该指令的执行流程(从取指令开始)。

Bus