《计算机组成原理》课程模拟试题C卷

一、单项选择题

- 冯·诺伊曼机的基本特征是______。

A．采用十进制表示数据和指令；

B．预先存储程序；

C．堆栈操作；

D．存储器按内容选择地址。

- 下列描述中______是正确的。

A．控制器能理解、解释并执行所有的指令及存储结果；

B．一台计算机包括运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备等五大		组成成部分；

C．所有的数据运算都在CPU 的控制器中完成；

D．以上答案都正确。

- ______可区分存储单元中存放的是指令还是数据。

A．存储器；

B．运算器；

C．控制器；

D．用户。

- 总线的异步通信方式______。

A．不采用时钟信号，只采用握手信号；

B．既采用时钟信号，又采用握手信号；

C．既不采用时钟信号，又不采用握手信号；

D．既采用时钟信号，又采用握手信号。

- 存放欲执行指令的寄存器是___ __ 。

A．MAR；

B．PC；

C．MDR；

D．IR。

- 一个16K×32 位的存储器，其地址线和数据线的总和是______ 。

A．48；

B．46；

C．36；

D．32。

- 常用的虚拟存储器寻址系统由______两级存储器组成。

A．主存－辅存；

B．Cache－主存；

C．Cache－辅存；

D．主存—硬盘。

- DMA 接口______ 。

A．可以用于主存与主存之间的数据交换；

B．内有中断机制；

C．内有中断机制，可以处理异常情况；

D．内无中断机制

- 主机与设备传送数据时，采用______，主机与设备是串行工作的。

A．程序查询方式；

B．中断方式；

C．DMA 方式；

D．通道。

- 微程序放在___ ___ 中。

A．存储器控制器；

B．控制存储器；

C．主存储器；

D．Cache。

- 计算机中有关ALU 的描述，______是正确的。

A．只做算术运算，不做逻辑运算；

B．只做加法；

C．能存放运算结果；

D．以上答案都不对。

- 设寄存器内容为80H，若它对应的真值是–127，则该机器数是      。

A．原码；

B．补码；

C．反码；

D．移码。

- 浮点数的表示范围和精度取决于______。

A．阶码的位数和尾数的机器数形式；

B．阶码的机器数形式和尾数的位数；

C．阶码的位数和尾数的位数；

D．阶码的机器数形式和尾数的机器数形式。

- 由于CPU  内部操作的速度较快，而CPU 访问一次存储器的时间较长，因此机器周期通常由一个______来确定。

A．指令周期；

B．存取周期；

C．间址周期；

D．执行周期。

- 用以指定待执行指令所在地址的是______。

A．指令寄存器；

B．数据计数器；

C．程序计数器；

D．累加器。

- 一条指令中包含的信息有        。

A．操作码、控制码；

B．操作码、向量地址；

C．操作码、地址码；

D. 操作码、条件码。

- 存取周期是指____C__ 。

A．存储器的写入时间；

B．存储器进行连续写操作允许的最短间隔时间；

C．存储器进行连续读或写操作所允许的最短间隔时间；

D．指令执行时间。。

- 变址寻址方式中，操作数的有效地址是___ ___ 。

A．基址寄存器内容加上形式地址（位移量）；

B．程序计数器内容加上形式地址；

C．变址寄存器内容加上形式地址；

D．寄存器内容加上形式地址。。

- 中断向量可提供______ 。

A．被选中设备的地址；

B．传送数据的起始地址；

C．中断服务程序入口地址；

D．主程序的断点地址。

- 微指令操作控制字段的每一位代表一个控制信号，这种微程序的控制（编码）方式是___ ___。

A．字段直接编码；

B．直接编码；

C．混合编码；

D．字段间接编码。

二、计算题

1、将十进制数(60.25)10 转换成二进制数、八进制数和十六进制数。

2、已知x = 0.1011,y = -0.1101，符号用双符号位表示。求  [X+Y]补 =？  [X-Y]补 =？ 并分别讨论其溢出情况。

参考答案：

1．(60.25)10=(111100.01)2=(74.2)8=(3C.4)16

2．[X ]补=00.1011     [Y]补=11.0011

[X+Y]补 =[X ]补 +[Y]补= 00.1011+11.0011=11.1110 结果的两个符号位相同，无溢出。

[X-Y]补 =[X ]补 +[-Y]补= 00.1011+00.1101=01.1000结果的两个符号位不相同，为01，产生下溢。

三、简答题

1、以硬盘读写为例，说明在主机和外设之间进行数据传送，为什么需要采用DMA方式？

2、计算机中设置Cache的作用是什么？能否扩大Cache的容量并取代主存，为什么？

3、CPU中设有哪些寄存器？各寄存器的位数由何因素确定？

参考答案：

1、以硬盘读写为例，说明在主机和外设之间进行数据传送，为什么需要采用DMA方式？

参考答案：

一些高速外设，如硬盘、光盘等I/O设备，经常需要和主存进行大批量的数据交换；若采用程序查询方式或程序中断方式来完成，即通过CPU执行程序来完成数据交换，速度较慢，极可能造成数据的丢失，因而不能满足批量数据的高速传递需求。因此，需要借助于硬件，比如DMA控制器来实现主存和高速外设之间的直接数据传送。

2、计算机中设置Cache的作用是什么？能否扩大Cache的容量并取代主存，为什么？

参考答案：

1）计算机中设置Cache主要是为了解决CPU和主存速度不匹配的问题，在存储系统中对CPU访存起加速作用。Cache和主存构成了Cache-主存存储层次，从CPU的角度看，该层次的速度接近于Cache，而容量和每位价格却接近于主存。这就解决了存储器的高速度和低成本之间的矛盾；

2） 不能把Cache的容量扩大到最后取代主存，主要是因为Cache通常由价格昂贵的双极型半导体器件构成，其每位价格远远高于普通的MOS型半导体器件构成的主存。若将其容量扩充到主存的容量，整个存储系统的成本会大幅度上升，因此不能取代主存。

3、CPU中设有哪些寄存器？各寄存器的位数由何因素确定？

参考答案：

1）CPU中的寄存器主要包括通用寄存器，程序计数器PC，指令寄存器IR，存储器地址寄存器MAR，存储器数据寄存器MBR和状态标志寄存器等。

2）PC和MAR的位数取决于要访问的地址空间的大小。IR的位数取决于指令字长。通用寄存器及存储器数据寄存器MBR的位数取决于操作数（或操作数地址）的基本字长。

四、分析设计题

1、采用2K×4 的Intel 2114 RAM芯片，构成8K×8的存储器。

1）画出存储器的逻辑框图，图中标明信号线的种类、方向、条数。

2）用十六进制写出该存储器占用的地址空间。

2、设CPU中各部件及其相互连接关系如下图所示。图中W是写控制标志，R是读控制标志，PC具有自动加1功能。此外，还有B、C、E、F、H、L等6个寄存器，它们各自的输入端和输出端都与内部总线Bus相连，并分别受控制信号控制。对于指令SUB E，@H（指令功能：(E)-((H)) →E，源操作数为寄存器间接寻址），要求写出完成该指令所需要的全部微操作及节拍安排（要求：从取指令开始）