《热力发电厂》试卷 A

一、概念题（每题2分，共16分）

1、冷源损失

2、汽轮发电机组热耗率

3．凝汽式电厂的全厂热效率

4．主给水再循环

5．发电煤耗率

二 单项选择填（每题1分，共20分）

1、朗肯循环效率反映了（）。

A、冷源损失的大小；B、机炉工作完善程度；C、电厂燃料有效利用程度；D、汽机的作功能力

2、回热加热系统理论上最佳给水温度对应的（ ）。

A、回热循环效率最高B、回热循环绝对内效率为最大C、电厂煤耗率最低D、电厂效率最高

3、随着回热加热级数的增多，（ ）。

A、回热循环效率的增加值逐渐增多；B、回热循环效率的增加值不变；C、回热循环效率的增加值逐渐减少；D、最佳给水温度不变

4、其它条件不变，提高蒸汽初参数会使：（ ）

A、锅炉效率提高；B、汽轮机相对内效率提高；C、循环热效率提高；D、汽水管道及加热设备效率提高

5、再热式汽轮机总焓降为：（ ）

A、初焓-排汽焓；B、初焓-排汽焓+再热焓升；C、初焓-排汽焓-再热焓升；D、初焓+排汽焓+再热焓升

6、降低蒸汽终参数，其它条件不变，则（ ）。

A、汽机相对内效率降低；B、循环效率降低；C、锅炉效率降低；D、发电机效率降低

7、选择蒸汽中间再热压力对再热循环效率的影响是：（ ）

A、蒸汽中间再热压力越高，循环效率越高

B、蒸汽中间再热压力为某一值时，循环效率越高

C、汽轮机终湿度最小时，相应的蒸汽中间压力使循环效率最高

D、汽轮机相对内效率最高时，相应的蒸汽中间压力使循环效率最高

8、采用中间再热，回热抽汽量将（ ）。

A、增加；  B、减少；  C、可能增加也可能减少；     D、不变

9、热电厂的供电煤耗率可以表示为：（ ）

A、热电厂在一段时间内耗用的总煤量与发电量之比

B、热电厂在一段时间内耗用的总煤量与对外供电量之比

C、热电厂在一段时间内耗用的总煤量与对外供电、供热量相加之比

D、热电厂在一段时间内发电的煤耗量与对外供电量之比

10、热电厂的工质损失一般是较多的，补充水量也大，化学水应补送入专为补充水设置的（ ）。

A、真空除氧器；  B、大气式除氧器；    C、高压除氧器；  D、软水加热器

11、滑压运行除氧器应注意解决当汽机负荷突然减少时引起的（ ）。

A、给水泵入口汽化问题；B、给水含氧增加问题；C、给水中含盐量增加问题；D除氧器腐蚀问题

12、我国电厂中主蒸汽管多采用双管系统是考虑到：( )

A、管子分两侧进入汽轮机使进汽均匀；

B、避免采用管壁厚大直径的主蒸汽管又要管道压力损失小；

C、便于布置。

D、成本低

13、碳素钢公称压力是指钢管及其附件等在介质温度为：（ ）

A、200℃及以下时的工作压力

B、200℃及以上时的工作压力

C、100℃及以下时的工作压力

D、300℃及以下时的工作压力

14、低负荷时高加疏水由逐级自流入除氧器切换成逐级自流入低压加热器，其原因是（ ）。

A防止除氧器自生沸腾;

B不能自流入除氧器 ；

C防止除氧水箱水位过高；

D防止给水泵汽蚀

15、疏水逐级自流加装疏水冷却器后，可提高机组的热经济性，其原因是（  ）。

A减少了对低压抽汽的排挤；  B增加了对低压抽汽的排挤；

C减少了对高压抽汽的排挤；  D充分利用了疏水的热量

三 填空题（每题1分，共20分）

1、提高蒸汽初参数 ，可以提高循环热效率，现代蒸汽动力循环朝着                  方向发展

2、背压式供热机组发出的电功率取决于热负荷的大小，而热负荷是随热用户的需要而变，即“______________”。

3、蒸汽管道正常工作压力下进行的疏水叫            疏水.

4、热电厂供热系统的载热质一般是          和热水.

5、用来比较热电联产与热电分产发电节约燃料的凝汽式电厂，一般称为             。

6、三用阀旁路系统实质上为___________________旁路系统。

7、锅炉与汽轮机之间的蒸汽管道及其母管与通往用新汽处的支管称为发电厂的_________________________.

8、除氧器排汽量过大，产生水击会引起除氧器_             _。

9、供热热负荷按照其随时间变化的性质可分为 季节性 与               两大类。

10、高压缸排汽管道上设有逆止阀，以防止汽轮机事故停机时旁路系统的蒸汽倒流入        。

四、简答题（每题6分，共24分）

1、表面式加热器在运行中出口水温降低的原因有哪些？

2、滑压运行的除氧器在机组甩负荷时为什么会增加给水泵汽蚀的危险？可采取哪些措施来解决这个问题？

3、.中间再热对给水回热加热有何影响 简述原因.

- 论述题 （每题10分，共20分）

1、凝汽式发电厂的主要热力设备中存在哪些典型的不可逆损失？（分析设备应包括锅炉、汽轮机、凝汽器、给水泵、加热器、主蒸汽管道）