《热力发电厂》试卷 B

一、概念题（每题2分，共10分）

1、 热效率

2、加热器端差

3、汽轮机装置内效率

4、汽轮发电机组汽耗率

5、循环热效率

二、单项选择题

1、按热量法凝汽式发电厂总效率只有25~35%左右，热效率如此低的原因在于：（）

A、锅炉设备各项损失太大，致使锅炉效率太低；

B、汽水管道散热损失太大，且无法避免；

C、冷源损失太大，且无法避免；

D、在发电厂生产过程中要消耗掉很多自用电。

2、管道效率反映了（）。

A、进入汽轮机的热量大小           B、由锅炉送出来的热量大小

C、汽轮发电机组各处管道的泄漏损失 D、管道绝热保温的完善程度

3、给水回热加热的应用要受到以下条件限制，即（ ）。

A、可能被加热的最高给水温度受蒸汽初参数限制；B、可能被加热的最高给水温度受蒸汽终参数限制

C、可能被加热的最高给水温度受机组功率限制；D、可能被加热的最高给水温度受抽汽量大小及其参数限制

4、回热式汽轮机最有利的抽汽压力应该是：（ ）

A、使给水加热到一定温度的最低压力；B、能使给水温度尽可能提高的压力；

C、能使加热级数较多的压力；         D、使给水加热到一定温度的最高压力。

5、在实用范围内，提高蒸汽初压力能提高循环效率，其原因是：(    )

A、蒸汽容积流量增加

B、汽轮机功率增加

C、锅炉内饱和温度提高

D、蒸汽过热度提高

6、若提高凝汽器真空，机组出力增加ΔNd，循环水泵功率增加ΔNs，则最佳真空为：（ ）

A、ΔNd-ΔNs之差最大时对应的真空

B、ΔNd/ΔNs最大时对应的真空

C、（ΔNd-ΔNs）/ΔNs最大时对应的真空

D、（ΔNd-ΔNs）/ΔNd最大时对应的真空

7、蒸汽中间再热方法中，蒸汽压损最大的是：（  ）

A、烟气再热     B、新蒸汽再热，C、中间载热质再热

8、为减少加热器中的不可逆热交换损失应（ ）

A、增大热交换的温度水平；B、增大热交换热量；C、增加传热温差；D、增加热交换时工质质量

9、热电厂用于发电的厂用电率可表示为：（ ）

A、用于发电的厂用电量与发电量之比

B、用于供热的厂用电量与发电量之比

C、全厂的厂用电量与发电量之比

D、用于发电的厂用电量与全厂总能耗量之比

10、要使蒸汽中间再热的经济性提高，必须是基本循环热效率（ ）再热附加循环热效率。

A、小于  B、等于  C、大于 ；D 不一定

11、给水泵出口处设有再循环管与除氧器相连的目的是：( )

A、调节除氧器水位；   B、保证除氧效果；    C、防止给水泵低负荷时汽化；D、启动时向除氧器上水。

12、回热加热器端差增大，表明加热器运行经济性（  ）。

A、好     B、变差     C、未变化，D、看情况

13、定压工作的除氧器，维持稳定的压力是保证除氧效果的重要条件之一。因此，在除氧器连接系统中（ ）

A、补充水进入除氧器前必须装压力调整器

B、凝结水进入除氧器前应装水位调节器

C、加热蒸汽进入除氧器前均应装压力调节器

D、疏水进入除氧器前应装流量计

14、在实际应用的多级蒸发系统中，各蒸发器给水方式的确定是：（）

A、由二次蒸汽的数量来确定

B、由蒸发器的排污量多少来确定

C、由蒸馏水的品质来决定

D、由锅炉型号和容量来确定

15、再热机组采用的主蒸汽系统应是（ ）。

A、母管制　  B、切换母管制  C、单元制   D、混合制

三、填空题（每空1分，共20分）

1、.属于季节性热负荷的有采暖热负荷、通风热负荷和             。

2、.热电厂原则性热力系统计算中所谓给定的发电厂工况，是指在一定工况下的热负荷和

3、热量法计算结果表明，循环的             损失最大。

4、确定管子内径时，应根据允许的最大压力损失和运行中介质的最大_     _计算。

6、蒸汽的初温度愈高，则最有利的蒸汽初压_    。

7、背压式供热机组发出的电功率取决于热负荷的大小，而热负荷是随热用户的需要而变，即“_    _”。

8、当汽轮机的容量已定时，可认为其蒸汽的容积流量只与___   ____有关。

9、 除氧器排汽量过大,产生水击会引起除氧器___ _________________.。

11、微增热耗率的单位是                    。

12、大气式除氧器水中离析出来的气体是靠           自动排出除氧器的。

13、.高压缸排汽管道上设有逆止阀，以防止汽轮机事故停机时旁路系统的蒸汽倒流入        。

14、核能利用有两种方法，一种是基于核裂变原理 ，另一种是基于             。

15、再热循环本身不一定提高循环热效率，能否提高循环热效率与              有关。

三、简答题（每题6分，共24分）

1、混合式加热器的优点有哪些？

2、为什么采用蒸汽冷却器

3、什么叫热电联产，热电联产的优缺点？

五、分析题（每题10分，共20分）

1、画出两级串联旁路系统的简图并标示减温水来源。根据此图说明旁路系统的组成及作用。