《热力发电厂》试卷 C

一、概念题

1、除氧器再生沸腾

2、热化发电比

3、给水回热循环

4、蒸汽再热循环

5、 管道效率

二、单项选择题

1、高压加热器的旁路阀门若关闭不严，（  ）

A降低机组的安全性

B会降低机组的经济性

C对机组的安全性和经济性都有影响

D对机组安全性和经济性都无影响

- 汽轮机Ⅰ,Ⅱ级旁路（即高、低压旁路）的减温水。（  ）

A都来自给水

B都来自凝结水

C分别来自给水和凝结水

D都来自循环水

3、凝结水泵和给水泵都需要设置＿＿。（）

A再循环管和抽空气管

B抽空气管和逆止阀

C抽空气管和备用水泵

D再循环管和逆止阀

4、热力系统中压力最高的部位是＿＿。（ ）

A锅炉汽包内

B锅炉过热器出口

C汽轮机主汽门前

D给水泵出口

5、在汽轮机相对内效率中考虑的损失包括＿＿。（）

A余速损失和轴封漏汽损失

B湿汽损失和汽轮机机械损失

C动叶损失和中低压缸联通管的节流损失

D主蒸汽管道的散热损失和主汽门的节流损失

- 有回热的机组的给水温度＿＿。（）

A随负荷的升高而升高

B随负荷的升高降低

C不随负荷变化而变化

D与负荷的变化无确定的关系

7、给水温度一定时，随回热级数的增加其热经济性。（）

A先增加后减少

B的增长率不断减少

C的增长率不断增加

D以不变的增长率增加

8、决定并列运行热力设备间负荷经济分配的是设备的＿＿。（）

A能耗率和空载能耗

B煤耗率

C空载能耗

D微增能耗率

9、有些机组的疏水泵不设备用泵是因为。（）

A该疏水泵进口压力较低不易产生汽蚀

B该疏水泵流量较小不易损坏

C该疏水泵损坏后可将其对应的加热器切除

D该疏水泵损坏后可将其疏水改为自流方式

10、机组正常运行时，抽汽逆止阀若未完全打开则。（）

A危及机组的安全性

B会降低机组的热经济性

C会引起管道振动

D对机组无影响

11、机组采用再热后将。（）

A增强机组回热的效果

B提高循环的初参数

C增加排汽干度

D提高锅炉效率

12、混合式加热器相对于表面式加热器的优点是。（）

A传热时没有温差

B由其构成的回热系统较简单

C可提高机组的安全性

D热经济性较好

13、煤耗率的单位是。（）

A  kJ／(kW×h）

B kg／(kW×h）

C  kJ／h

D g／kW

14、再热的目的是。（）

A高循环初压力

B增强机组回热效果

D增加排汽干度

C提高汽轮机相对内效率

15、给水泵设置前置泵是为了。（）

A防止除氧效果恶化

B防止给水泵汽蚀

C更好调节给水流量

D提高机组热经济性

三、填空题

1、             是实际热力系统的反映。

2、 热量法计算结果表明，循环的               损失最大。

3、热电厂原则性热力系统计算中所谓给定的发电厂工况，是指在一定工况下的热负荷和         。

4、 属于季节性热负荷的有采暖热负荷，通风热负荷和               。

5、给水回热级数越多，中间再热提高效率的作用                    。

6、蒸汽的初温度愈高，则最有利的蒸汽初压______ ____________。

7、表面式加热器的回热系统中两种介质混合过程发生在____ _________________。

8、在朗肯循环基础上，采用_           _加热所形成的循环，称为给水回热循环。

9、当汽轮机的容量已定时，可认为其蒸汽的容积流量只与_       _有关。

10、实际焓降法分配总热耗量时，采用的是供热抽汽的_     __与新蒸汽实际焓降的比值。

11、热量法与烟方法的区别在于能量的        上。
12、热除氧的后期，制造蒸汽在水中的鼓泡作用，可强化           。
13、热电厂生产电能节省燃料，主要是由于采用热电联产方式减少了            。
14、我国大型机组的排汽压力目前一般为                MPa。

15、 热力发电厂的蒸汽初参数是指          和         。

四、简答题

- 供电煤耗率与发电煤耗率有何区别？它们之间的关系是什么？

- 提高蒸汽初参数、降低蒸汽终参数均可提高机组的热经济性，其受哪些主要条件限制？

- 汽轮机排气压力对热经济性的影响

五、论述题

1、试述热除氧的基本原理。